 Конфигурирование  BIOS. 
1. Перезагрузить ПК. (лучше это делать сразу после загрузки ПК после обновления ПО) при появлении заставки Gigabyte (после обновления версии ПО BIOS заставка изменится) нажать клавишу DELETE. Должен загрузиться экран BIOS.

2. Клавишами стрелок или мышью выбираем закладку «System». В пункте “System language” выбираем РУССКИЙ ЯЗЫК, нажимаем Enter.

3.  Выбираем Закладку «M.I.T.».
3.1 Выбираем пункт “Расширенные настройки частот”

3.1.1 Выбираем подпункт «Расширенные настройки ядер ЦПУ»

3.1.2 Во всех подпунктах “Технология INTEL Turbo Boost”, “Функция С1Е”, “Поддержка состояний с3/с6”, “Мониторинг температуры ЦПУ”,”Функция ЦПУ EIST” установить значения «ВЫКЛЮЧЕНО»

3.2 Выбираем пункт «Настройки памяти»

3.2.1 В подпункте «Повышение производительности» выбираем «НОРМАЛЬНЫЙ»
4. Выбираем закладку «Настройки BIOS».
4.1 В пункте «Запрет исполнения кода программ из области данных» установить значение «ВЫКЛЮЧЕНО».
5. Выбираем Закладку «Периферия».
5.1 В пунктах “Аудио контроллер”, “OnBoarb LAN Controller #1”,  установить значения «ВЫКЛЮЧЕНО».

5.2 Выбрать пункт “Super IO Configuration”
5.2.1 В подпункте «Последовательный порт А» установить «ВЫКЛЮЧЕНО».

5.2.2 В подпункте «Device MODE» установить «EPP Mode & ECP Mode».
6. Выбираем закладку «Управление питанием».
6.1 В пунктах «Режим ожидания для интегрированной графики», «Режим глубокого сна для интегрированной графики» установить “ВЫКЛЮЧЕНО”.
7. Выбрать закладку «Сохранить и выйти».
7.1 ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать пункт «Сохранить и выйти из настроек», нажать Enter.

7.2 Произойдет перезагрузка ПК.

III этап. Проверка.

1. Загрузить Mach3. Проверить функционирование станка на всех режимах.

ВАЖНО!!! Значение всех пунктов не отраженных в данной инструкции необходимо оставить по умолчанию, т.е. просто их не трогать.!!!
 Клавиша Enter производит выбор пункта, клавиша Esc возвращает на предыдущий экран BIOS.
